02 485/TTL通信控制协议V1.0

# 1 简介

本文档定义了MD系列舵机通信控制协议格式，协议版本为V1.0。该协议仅适用于驱动MD系列舵机。

# 2 数据帧格式

通讯传输为异步方式，并以字节为单位。通讯的每一个数据帧长度为不确定的串行数据流。数据帧长度合计：（N+2） Byte。

## 2.1 基本格式

### 2.1.1 指令包

指令包格式：

| 格式 | 起始位 | ID号 | 数据长度 | 指令 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（Byte） | 2 | 1 | N+2 | 1 | N | 1 |

各字节的含义如下：

起始位：2字节，固定值为0xFF，0xFF；

ID号：1字节，这是每个关节舵机的ID号，0X00～0XFD，ID号254为广播ID,若控制器发出的ID号为254(0XFE)，所有的舵机均接收指令，除PING指令外其它指令均不返回应答信息(多个舵机连接在总线上不能使用广播PING指令)；

数据长度：1字节，等于待发送的参数N加上2，即“N+2”；

指令：数据包操作功能码，详见以下指令类型；

参数：N字节，除指令另外需要补充的控制信息，参数最大支持双字节参数表示一个内存值，字节顺序参考舵机使用手册内存控制表(不同型号舵机字节顺序不一样)。

校验和：1字节，校验和的计算方法如下：

Check Sum = ~ (ID + 数据长度+ 指令+参数) ，若括号内的计算和超出255, 则取最低的一个字节，“~”表示取反。

### 2.1.2 应答包

应答包格式：

| 格式 | 起始位 | ID号 | 数据长度 | 设备状态 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（Byte） | 2 | 1 | N+2 | 1 | N | 1 |

各字节的含义如下：

起始位：2字节，固定值为0xFF，0xFF；

消息类型：1字节，这是返回关节舵机的ID号；

数据长度：1字节，等于待发送的参数N加上2，即“N+2”；

设备状态：返回的应答包包含舵机的当前状态ERROR，若舵机当前工作状态不正常，会通过这个字节反映出来（各状态所代表意义详见手册内存控制表），若ERROR为0，则舵机无报错信息，若指令是读指令（READ DATA），则Parameter1 ...Parameter N是读取的信息。

参数：N字节，除指令另外需要补充的控制信息，参数最大支持双字节参数表示一个内存值，字节顺序参考舵机使用手册内存控制表(不同型号舵机字节顺序不一样)。

校验和：1字节，校验和的计算方法如下：

Check Sum = ~ (ID + 数据长度+ 指令+参数) ，若括号内的计算和超出255, 则取最低的一个字节，“~”表示取反。

## 2.2 指令类型

不同的指令代表不同的操作，详细如下表格所示：

| 指令 | 功能 | 值 | 参数长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| PING（查询） | 查询工作状态 | 0x01 | 0 |
| READ DATA（读） | 查询控制表里的字符 | 0x02 | 2 |
| WRITE DATA（写） | 往控制表里写入字符 | 0x03 | 大于等于1 |
| REGWRITE DATA(异步写) | 类似于WRITE DATA，但是控制字符写入后并不马上动作，直到ACTION指令到达 | 0x04 | 不小于2 |
| ACTION（执行异步写） | 触发REG WRITE写入的动作 | 0x05 | 0 |
| SYCNREAD DATA（同步读） | 用于同时查询多个舵机 | 0x82 | 大于等于3 |
| SYCNWRITE DATA（同步写） | 用于同时控制多个舵机 | 0x83 | 不小于2 |
| RESET（复位） | 把控制表复位为出厂值 | 0x06 | 0 |

### 2.2.1 查询状态指令PING

功能  读取舵机的工作状态

长度  0X02

指令  0X01

参数  无

PING指令使用广播地址，舵机同样返回应答信息。

例： 读取ID号为1的舵机的工作状态

指令帧：FF FF 01 02 01 FB (按十六进制发送)

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X02 | 0X01 | 0XFB |

返回的数据帧： FF FF 01 02 00 FC（十六进制显示）

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 工作状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X02 | 0X00 | 0XFC |

### 2.2.2 读指令READ DATA

功能   从舵机内存控制表里读出数据

长度   0X04

指令   0X02

参数1 数据读出段的首地址

参数2 读取数据的长度

例：  读取ID为1的舵机的当前位置(低位字节在前，高位字节在后)。

在控制表里从地址0X38处读取二个字节。

指令帧：FF FF 01 04 02 38 02 BE (按十六进制发送)

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X04 | 0X02 | 0X38 0X02 | 0XBE |

返回的数据帧：FF FF 01 04 00 18 05 DD （十六进制显示）

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 工作状态 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X04 | 0X00 | 0X18 0X05 | 0XDD |

读出两个字节数据分别是：低位字节L 0X18 ，高位字节H 0X05，两字节合成16位数据0X0518，用十进制表示当前的位置为1304。

### 2.2.3 写指令WRITE DATA

功能 	写数据到舵机内存控制表

长度 	N+3 (N为参数长度)

指令		0X03

参数1 	数据写入段的首地址

参数2        写入的第一个数据

参数3 	第二个数据

参数N+1	第N个数据

例： 把一个任意编号的ID设置为1。

在控制表里保存ID号的地址为5，所以在地址5处写入1即可。 发送指令包的ID使用广播ID (0xFE)。

指令帧： FF FF FE 04 03 05 01 F4 (按十六进制发送)

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0XFE | 0X04 | 0X03 | 0X05 0X01 | 0XF4 |

因为采用广播ID发送指令，所以不会有数据返回。

注意： 内存表EPROM 具有保护锁开关，修改ID前需要把它关掉（置0），不然示例ID号掉电将不保存。

详细操作请查阅具体舵机型号的内存表或操作手册。

例：控制ID1舵机以1000每秒的速度转动到2048的位置。

在控制表里目标位置的首地址为0X2A，所以在地址0X2A处开始写入连续六个字节数据，

分别是位置数据0X0800(2048) ；

时间数据0X0000(0) ；

速度数据0X03E8(1000)。

发送指令包的ID使用非广播ID (0xFE)，所以指令接收完成后舵机将返回状态包。

指令帧： FF FF 01 09 03 2A 00 08 00 00 E8 03 D5  (按十六进制发送)

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X09 | 0X03 | 0X2A | 0XD5 |
|  |  |  |  | 0X00 0X08 |  |
|  |  |  |  | 0X00 0X00 |  |
|  |  |  |  | 0XE8 0X03 |  |

返回的数据帧：FF FF 01 02 00 FC （十六进制显示）

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 工作状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X02 | 0X00 | 0XFC |

返回工作状态为0，表示舵机正确无错接收到指令并已开始执行。

### 2.2.4 异步写指令REG WRITE

REG WRITE指令相似于 WRITE DATA，只是执行的时间不同。当收到REG WRITE指令帧时，把收到的数据储存在缓冲区备用，并把Registered Instruction寄存器置1。当收到ACTION指令后，储存的指令最终被执行。

长度    N+3 (N 为要写入数据的个数)

指令    0X04

参数1  数据要写入区的首地址

参数2  要写入的第一个数据

参数3  要写入的第二个数据

参数N+1 	要写入的第N个数据

例：  控制ID1到ID10舵机以1000每秒的速度转动到2048的位置，以下指令包中只有ID在总线上并接收到指令并返回，其他ID 号不在总线返回。

ID 1 异步写指令包：FF FF 01 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D4

ID 1       返回包：FF FF 01 02 00 FC

ID 2 异步写指令包：FF FF 02 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D3

ID 3 异步写指令包：FF FF 03 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D2

ID 4 异步写指令包：FF FF 04 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D1

ID 5 异步写指令包：FF FF 05 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 D0

ID 6 异步写指令包：FF FF 06 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CF

ID 7 异步写指令包：FF FF 07 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CE

ID 8 异步写指令包：FF FF 08 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CD

ID 9 异步写指令包：FF FF 09 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CC

ID10 异步写指令包：FF FF 0A 09 04 2A 00 08 00 00 E8 03 CB

### 2.2.5 执行异步写指令ACTION

功能  	触发REG WRITE指令

长度  	0X02

指令  	0X05

参数  	无

ACTION 指令在同时控制多个舵机时非常有用。

在控制多个舵机时，使用ACTION指令可以使第一个和最后一个舵机同时执行各自的动作，中间无延时。

对多个舵机发送ACTION指令时，要用到广播ID（0xFE）,因此，发送此指令不会有数据帧返回。

例： 控制ID1到ID10舵机以1000每秒的速度转动到2048的位置的异步写指令发完后，需要执行异步写指令时，

需要发送以下指令包（FF FF FE 02 05 FA）。所有在总线上的舵机接收到此指令后将运行前面接收到的异步写指令。

### 2.2.6 同步写指令SYNC WRITE

功能  	用于同时控制多个舵机。

ID      0XFE

长度    (L + 1) * N + 4 (L: 发给每个舵机的数据长度, N: 舵机的个数)

指令    0X83

参数1  写入数据的首地址

参数2  写入的数据的长度(L)

参数3  第一个舵机的ID号

参数4  写入第一个舵机的第一个数据

参数5  写入第一个舵机的第二个数据

...

参数 L+3 写入第一个舵机的第L个数据

参数 L+4 第二个舵机的ID号

参数 L+5 写入第二个舵机的第一个数据

参数 L+6 写入第二个舵机的第二个数据

…

参数 2L+4 写入第二个舵机的第L个数据

…

不同于REG WRITE+ACTION指令的是实时性比它更高，一条SYNC WRITE指令可一次修改多个舵机的控制表内容，而REG WRITE+ACTION指令是分步做到的。 尽管如此，使用SYNC WRITE指令时，写入的数据长度和保存数据的首地址必须相同。

例： 对ID1-ID4共4个舵机首地址0X2A写入位置0X0800时间0X0000和速度0X03E8 (低位字节在前，高位节位在后)。

指令帧 : FF FF FE 20 83 2A 06 01 00 08 00 00 E8 03 02 00 08 00 00 E8 03 03 00 08 00 00 E8 03 04 00 08 00 00 E8 03  58 (按十六进制发送)

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0XFE | 0X20 | 0X83 | 0X2A 0X06 | 0X58 |
|  |  |  |  | 0X01 0X00 0X08 0X00 0X00 0XE8 0X03 |  |
|  |  |  |  | 0X02 0X00 0X08 0X00 0X00 0XE8 0X03 |  |
|  |  |  |  | 0X03 0X00 0X08 0X00 0X00 0XE8 0X03 |  |
|  |  |  |  | 0X04 0X00 0X08 0X00 0X00 0XE8 0X03 |  |

因为采用广播ID发送指令，所以不会有数据返回。

### 2.2.7 同步读指令SYNC READ

功能  	 用于同时查询多个舵机。

ID      0XFE

长度    N + 4 (N: 舵机的个数)

指令    0X82

参数1  读数据的首地址

参数2  读数据的长度

参数3  第一个舵机的ID号

参数4  第二个舵机的ID号

…

参数 N+2  第N个舵机的ID号

…

一条SYNC READ指令可一次查询多个舵机的控制表内容，同步读指令中指定了需要查询舵机的ID，舵机返回应答包顺序按指令包中ID顺序返回，使用SYNC READ指令时，所有查询的数据长度和数据的首地址必须相同（此指令针对部分串行总线舵机开放）。

例： 查询ID1-ID2共2个舵机首地址0X38，当前位置、当前速度、当前负载、当前电压、当前温度共8字数据 (低位字节在前，高位节位在后)。

同步读指令包：FF FF FE 06 82 38 08 01 02 36

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0XFE | 0X06 | 0X82 | 0X38 | 0X36 |
|  |  |  |  | 0X08 |  |
|  |  |  |  | 0X01 |  |
|  |  |  |  | 0X02 |  |

返回包：

FF FF 01 0A 00 00 08 00 00 00 00 79 1E 55

FF FF 02 0A 00 FF 07 00 00 00 00 77 23 53

返回包拆解：ID1返回包：FF FF 01 0A 00 00 08 00 00 00 00 79 1E 55

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 工作状态 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X0A | 0X00 | 0X00 0X08 | 0X55 |
|  |  |  |  | 0X00 0X00 |  |
|  |  |  |  | 0X00 0X00 |  |
|  |  |  |  | 0X79 |  |
|  |  |  |  | 0X1E |  |

ID2返回包：FF FF 02 0A 00 FF 07 00 00 00 00 77 23 53

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 工作状态 | 参数 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X02 | 0X0A | 0X00 | 0XFF 0X07 | 0X53 |
|  |  |  |  | 0X00 0X00 |  |
|  |  |  |  | 0X00 0X00 |  |
|  |  |  |  | 0X77 |  |
|  |  |  |  | 0X23 |  |

### 2.2.8 复位指令RESET

功能 	把内存控制表里特定的数据进行复位（特定舵机型号采用）

长度   0X02

指令	 0X06

参数   无

例：  复位舵机，ID号为0。

指令帧：FF FF 01 02 06 F6 (按十六进制发送)

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 指令 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X00 | 0X02 | 0X06 | 0XF7 |

返回的数据帧：FF FF 01 02 00 FC  （十六进制显示）

| 字头 | ID | 有效数据长度 | 工作状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0XFF 0XFF | 0X01 | 0X02 | 0X00 | 0XFC |